参考様式第１号（第３条関係）

ブロック塀等の点検

チェックシート

約20ｃｍ

約40ｃｍ

【参考】ブロック塀の一般的な寸法

目安：6段積みで高さ1.2m

8列で長さ3.2ｍ

■チェックリスト

|  |  | ブロック塀の場合 ↓こちらの列をチェック↓ |  | 組積造の塀の場合 ↓こちらの列をチェック↓ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.塀の高さ |  | 地面から2.2m以下である | □ | 地面から1.2ｍ以下である | □ |
| Ⅱ.塀の厚さ |  | 厚さ10cm以上（塀の高さが2mを 超える場合は15cm以上）である | □ | ②厚さが次の値☆以上ある 計算：①高さ(ｍ)×10＝(☆ cm) | □ |
| Ⅲ | ↑どちらかの ↓条件を満たす Ⅲ-1.控え壁不要 | 塀の高さが1.2ｍ以下である | □ | ②厚さが次の値☆以上ある 計算：①高さ(ｍ)×15＝(☆ cm) | □ |
|  | Ⅲ-2.控え壁必要 | ・③控え壁間隔が3.4m以下である ・④控え壁突出長さが次の値☆以上 計算：①高さ(m)×20＝（☆ cm） |  | ・③控え壁間隔が4.0m以下である ・④控え壁突出長さが次の値☆以上 計算：②厚さ(cm)×1.5＝（☆ cm） |  |
| Ⅳ.基礎 |  | コンクリートの基礎がある | □ | 基礎がある | □ |
| Ⅴ.劣化・損傷 |  | 傾いたり、一部ひび割れていない | □ | 傾いたり、一部ひび割れていない | □ |
| Ⅵ.その他 |  | その他、劣化・損傷の状態により撤去の必要性があると町が認める場合 |  |  |  |
|  |  | 0.8ｍ以上の塀で劣化損傷がある | □ | □傾き、□亀裂、□動く、 □その他（ ） |  |

点検結果

・ⅠからⅤの項目にひとつでもレとならない項目がある場合は、 危険ブロック塀に該当します！危険性が確認された場合は、付近通行者へ速やかな注意表示のうえ、補修・撤去等を行いましょう。

詳しくは、小鹿野町役場　建設課に問い合わせください。

住所　小鹿野町小鹿野８９番地　小鹿野町役場

電話　0494-75-5062　　ファックス　0494-75-2819

・その他Ⅵの項目にレとなる場合は、撤去の必要性があると町が認める場合、危険ブロック塀に該当します！